Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2 /2003

Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/1999

#### Záväzná časť územného plánu zóny Machnáč, bratislava

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

# SEKTOR  Č. 1 - 10/4

Vymedzenie sektora:

Ulicami Svetlou, Vrchnou, severnou časťou Lubinskej, rozmedzím hraníc parciel medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou a malopodlažnou bytovou zástavbou a ulicou Tichou.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu,

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom - súčasný stav

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, združovanie sekcií bytových domov, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba

- výmera stavebnej  parcely: minimálna ani maximálna sa nestanovuje, v sektore je stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,30 súčasný stav

- index prírodnej plochy: 0,40 súčasný stav

- podlažnosť: nestanovuje sa, stabilizovaná zástavba

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: v území držať rezervu 15x15 m pre umiestnenie meniarne trakčného vedenia trolejbusovej dopravy prístupnej z Lubinskej ulice. Tichá ul. je funkčnej triedy C2 kategórie MO8/40.

## SEKTOR  Č. 1 - 10/5

Vymedzenie sektora:

Ulicou Slávičie údolie v dotyku s Mudroňovou, Lubinskou a Vrchnou.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu,

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom - súčasný stav,  rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, prestavba, stavebná úprava

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje - stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,35

- index prírodnej plochy: 0,50

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

pre bytový dom sa nestanovuje - stabilizovaná zástavba

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

## SEKTOR  Č. 1 - 10/8

Vymedzenie:

Ulicami Mudroňova, Lubinská, Tichá a Jančova, ktorá je prerušená hranicami sektoru 1 - 10/9.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre objekt  občianskej vybavenosti 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre objekt  občianskej vybavenosti 1200 m2

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,55

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia pre rodinný dom aj pre objekt občianskej vybavenosti, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: daná prednou hranou objektov na susedných parcelách

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: Tichá ul. je  funkčnej triedy C2 kategórie MO8/40, Hrebendova ul. je  funkčnej triedy C3 kategórie MO6/30.

## SEKTOR  Č. 1 - 10/9

## Vymedzenie:

Ohraničením sektoru 1 - 10/8 v sledovaní hraníc súkromných parciel vilového charakteru zástavby, ulicou Jančovou a novou ulicou Čmelovec.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre bytový dom 1500 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, bytový dom 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,25

- index prírodnej plochy: 0,55

- maximálna podlažnosť: u rodinných domov 2 nadzemné podlažia, u bytových  domov 4 nadzemné podlažia, u oboch plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou alebo plus ustúpené podlažie. Maximálne 1 podzemné podlažie pre rodinné domy a 2 podzemné podlažia pre bytové domy vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: ulica Jančova je  funkčnej triedy C2 kategórie MO8/40.

SEKTOR  Č. 2 - 10/1

Vymedzenie:

Nachádza sa v tesnom dotyku ulice Slávičie údolie, Hrebendova. Zo severu je ohraničený súkromnými záhradami a územím vodojemu s ochranným pásmom.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- prípustná funkcia: verejná zeleň ( zachovať, udržiavať a kultivovať verejnú zeleň)

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť okrem udržiavacích prác  na existujúcich objektoch

- stavebná činnosť povolená: údržba

- index zastavanej plochy: 0

- index prírodnej plochy: 1

- doprava a technická infraštruktúra: Ulica Slávičie údolie a Tichá ulica je funkčnej triedy C2  kategórie MO 8/40. Rezerva na obojsmerné rozšírenie

## SEKTOR  Č. 2 - 10/2

Vymedzenie:

Ulicami Slávičím údolím, Tichou ulicou a novovzniknutou prepojnou komunikáciou prepájajúce tieto ulice.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,65

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: zo strany Tichej ulice situovať rodinné domy tak, aby bola zachovaná rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: Tichá ul. je  funkčnej triedy C2 kategórie MO 8/40 a rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul. pre vedenie trolejbusovej MHD.

## SEKTOR  Č. 2 - 10/10

Vymedzenie:

Z južnej strany Hrebendovou ulicou, zo severu a východu súkromnými záhradami, zo západu areálom vodojemu a masívom vyššieho listnatého porastu.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,65

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: Hrebendova ul. je  funkčnej triedy C3 kategórie MO6/30.

## SEKTOR  Č. 2 - 10/12

Vymedzenie:

Územie je ohraničené ulicou Tichou a Hrebendovou,

územiami súkromných záhrad a zo severozápadu masívom vyššieho listnatého porastu.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara : zo strany Tichej ulice situovať rodinné domy tak, aby bola zachovaná rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať, zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: Tichá ulica je funkčnej triedy C2 kategórie MO8/40 a rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul. pre vedenie trolejbusovej MHD, Hrebendova ul. je funkčnej triedy C3 kategórie MO6/30.

## SEKTOR  Č. 2 - 10/13

Vymedzenie:

Nachádza sa v cípe ulíc Tichej a Hrebendovej.

# Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: daná prednou hranou susedných objektov, zo strany Tichej ulice situovať rodinné domy tak, aby bola zachovaná rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál,  nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: Tichá ul. je  funkčnej triedy C2 kategórie MO8/40 a rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul. pre vedenie trolejbusovej MHD. Hrebendova ul. je  funkčnej triedy C3 kategórie MO6/30.

## SEKTOR  Č. 2 - 10/25

Vymedzenie: Je ohraničený zo severu masívom vyššieho listnatého porastu, areálom vodojemu a zo západu Hrebendovou ulicou.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 800 m2

maximálna: pre rodinný dom 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,22

- index prírodnej plochy: 0,65

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných prvkov zelene v sektore, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: pre dopravnú obsluhu stavebnej parcely využiť existujúce prístupové komunikácie, ktoré je potrebné upraviť na kapacitne vyhovujúcu komunikačnú prípojku. Hrebendova ul. je v úseku od križovatky Slávičie údolie – Hrabendova cca po koniec parc. č. 2060/1 ako D1 šírky 5 m ďalej je Hrabendova ulica funkčnej triedy C3 kategórie MO6/30.

### Rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti súvisiacej s vodojemom Bôrik.

## SEKTOR  Č. 2 - 10/26

Vymedzenie:

Hranicu tvorí Hrebendova ulica, z východnej a južnej časti súkromné záhrady, zo severnej strany vyšší listnatý porast.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- prípustná funkcia: technická vybavenosť - areál vodojemu (zachovať, udržiavať a rekultivovať areál vodojemu)

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť okrem stavebnej činnosti spojenej s funkciou vodojemu

- stavebná činnosť povolená: údržba

- index zastavanej plochy: nemeniť súčasný stav

- index prírodnej plochy: nemeniť súčasný stav

- zeleň: zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: Hrebendová ul. je funkčnej triedy C3 kategórie MO6/30. Technická vybavenosť - vodojem

SEKTOR Č. 3 - 10/3

Vymedzenie sektora:

Sektor vymedzený ulicami Slávičie údolie, Svetlá a Tichá.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- vybudovať objekty základnej občianskej vybavenosti miestneho významu, menšie prevádzky základnej občianskej vybavenosti vhodne situovať v rámci bytových domov, občianska vybavenosť

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre bytový dom 2000 m2 a objekt občianska vybavenosť 2000 m2

maximálna:  pre bytový dom  2000 m2 a objekt občianska vybavenosť 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0, 40

- index prírodnej plochy: 0,40

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

# SEKTOR Č. 3 - 11/13

Vymedzenie sektora:

Ulicami Drotárskou, Na Hrebienku, Mozartovou, Slávičie údolie a čiastočne ohraničením sektorom č.711/21, kde sú vnútorné drobné záhrady.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu,

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre bytový dom 1500 m2,

pre objekty občianska vybavenosť sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre bytový dom 2000 m2,

pre objekty občianska vybavenosť sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,40

- index prírodnej plochy: 0,40

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia u bytových domov a objektov občianskej  vybavenosti, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, pri všetkých typoch zástavby plus

strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 2 podzemné podlažia  pre bytové domy a objekty občianskej vybavenosti, 1 podzemné podlažie pre rodinný dom vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

Drotárska ulica je  funkčnej triedy C2 kategórie MO 9/40

# SEKTOR Č. 3 - 11/14

Vymedzenie sektora:

Sektor vymedzený ulicami Mudroňova, hranicou areálu ZŠ Na Hrebienku, Slávičie údolie, časťou hranice sektora 3-11/15, Mozartova ul., hranicou časti sektora

3-11/13, Rubinsteinova ul., Haydnova ul.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna pre rodinný dom 600 m2

maximálna pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,50

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra:

Ulica Na Hrebienku je  funkčnej triedy C3 kat. MO 7/40

SEKTOR Č. 3 - 11/15

Vymedzenie sektora:

Ulicami Mozartovou, Slávičie údolie a čiastočne hranicou IBV v sektore č.3 - 11/14 z východnej strany

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu,

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom – súčasný stav, rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,35

- index prírodnej plochy: 0,50

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované, pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

# SEKTOR Č. 3 - 11/16

Vymedzenie sektora:

Vymedzený ulicami Mudroňova, Na Hrebienku a hranicou pozemku základnej školy. Areál ZŠ Mudroňova s vybavenosťou

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. Reprofilácia funkcie občianska vybavenosť na bývanie.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, nepriehľadné oplotenie

- funkčné využitie: občianska vybavenosť

- stavebná činnosť povolená : údržba, stavebná úprava na existujúcich objektoch

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,50

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia plus 1 nadzemné podlažie overené svetlotechnickým posudkom, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie

- zeleň: zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: Ulica Na Hrebienku je funkčnej triedy C3 kategórie MO 7/40

# SEKTOR Č. 3 – 11/19

Vymedzenie sektora:

Sektor je vymedzený ulicami Drotárska, časťou hranice sektoru 3-11/20, Haydnova, Rubinsteinova, Na Hrebienku, Drotárska cesta.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom – stabilizovaná zástavba, rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,35

- index prírodnej plochy: 0,50

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra:  Drotárska cesta je funkčnej triedy C2 kategórie MO 8/40.

# SEKTOR Č. 3 – 11/20

Vymedzenie sektora:

Sektor vymedzený ulicami Mudroňova, Haydnova a časťou hranice sektoru 3-11/19

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci - stabilizovaná zástavba

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená : údržba, stavebná úprava, prestavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,50

- podlažnosť: maximálne 2 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1  podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

SEKTOR Č. 4 – 44/1

Vymedzenie sektora:

Ulicami Pri Habánskom mlyne, Lovinského a južnou hranicou plochy športového areálu s hranicou vysokého porastu.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- zachovať : plochy športu a rekreácie

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová, terasová zástavba, združovanie sekcií bytových domov, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 800 m2, pre bytový dom 1500 m2

a objekt  občianskej vybavenosti 1500 m2

maximálna: pre rodinný dom 1500 m2, bytový dom 2000 m2 a objekt občianskej vybavenosti 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,40

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia pre rodinný dom, bytový dom a objekt občianskej vybavenosti 4 nadzemné podlažia, u všetkých plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a  maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu  a dodržať nezastaviteľnosť ochranného pásma 50 m od osi rýchlostnej komunikácie Mlynská dolina do územia, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti

# SEKTOR Č. 4 - 44/2

Vymedzenie sektora:

Ulicou Lovinského a rozmedzím medzi plochami rodinnej zástavby a areálmi amfiteátru, archívu a plochou zdevastovanou ich výstavbou.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre objekt  občianskej vybavenosti 1000 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre objekt  občianskej vybavenosti 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,25

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra - rekonštrukcia križovatky Matúšova ul. – Lovinského ul.

SEKTOR Č. 5 -11/1

Vymedzenie sektora:

Ulicou Drotárskou a lesnou cestou k vodojemu spolu s hranicou vysokého listnatého porastu zo západnej strany.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u bytových domov združovanie sekcií bytových domov, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom a osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre  rodinný dom 600 m2, bytový dom 1500 m2 a objekt občianskej vybavenosti 1500 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, bytový dom 2000 m2 a objekt občianskej   vybavenosti  2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,25

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia u bytových domov a objektov občianskej vybavenosti, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, pri všetkých typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie pre rodinný dom a 2 podzemné podlažia pre bytový dom a objekt občianskej vybavenosti  vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: situovanie objektov zo strany Drotárskej ulice je dané prednou hranou objektov na susedných parcelách súbežne s uličnou čiarou, objekty je potrebné odsadiť od cesty tak, aby boli vytvárané  predzáhradky. V priestore novonavrhnutej odbočky z Matúšovej ulice ”Záhradková”  situovanie len rodinných domov súbežne s uličnou čiarou a odsadiť tak, aby boli vytvárané predzáhradky.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu, v súbežnej línií s  Drotárskou ulicou založiť alej stromoradia ako priestorového prvku pre eliminovanie veternosti na oboch stranách cesty, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra : v priestore novonavrhnutej odbočky z Matúšovej ulice k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

SEKTOR Č. 5 - 11/2

Vymedzenie sektora:

Pozemok v mulde pod masívom vzrastlej zelene priliehajúci k Mlynskej doline.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: trvalé bývanie, výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom a osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre objekt občianskej vybavenosti 1500 m2,

maximálna: pre občianskej vybavenosti 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,50

- podlažnosť: objekt občianskej vybavenosti 2 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie, podzemné podlažie vnímateľné nad terénom je neprípustné

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu a dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 50 m od osi rýchlostnej komunikácie Mlynská dolina do územia zachovať a chrániť vzrastlú zeleň,  v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra - rešpektovať existujúcu trasu a ochranné pásmo vedenia technickej vybavenosti ( vodovod 2xDN 1200)

SEKTOR Č. 5 - 11/3

Vymedzenie sektora:

Z východnej strany tvorí hranicu sektoru Drotárska cesta. Z ostatných strán je vymedzený vyšším listnatým porastom.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom,  rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom a osadzovanie bránok - výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba pre RD a BD, údržba, stavebná úprava, prestavba pre objekt občianskej vybavenosti

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna:  pre rodinný dom 600 m2,  pre bytový dom 1500 m2,

pre objekt občianskej vybavenosti sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre bytový dom 2000 m2,

pre objekt občianskej vybavenosti sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,28

- index prírodnej plochy: 0,55

- maximálna podlažnosť : 4 nadzemné podlažia u bytových domov, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov a pri dostavbe objektov občianskej vybavenosti, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra : k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

SEKTOR Č. 5 - 11/4

Vymedzenie sektora:

V severnej časti tvorí súvislý prechod vysokého listnatého porastu, z východnej strany so záhradami a bytovou zástavbou a zo západnej rýchlostná komunikácia Mlynská dolina.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- prípustná funkcia:  zeleň (zachovať, udržiavať a kultivovať  zeleň)

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť okrem udržiavacích prác na existujúcich objektoch.

- stavebná činnosť: údržba

- index zastavanej plochy : 0

- index prírodnej plochy  :  1

- zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra : rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti (vodovod 2x DN 1200, štôlňa, objekty, kanalizačné zberače AV a AD)

SEKTOR Č. 5 - 44/3

Vymedzenie sektora:

Z východnej strany parcelami, kde je už zrealizovaný rodinný dom, zo západnej strany lesnou cestou vedúcou k vodnému zdroju  a zo severu hranicou vysokého

listnatého porastu.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, budovanie plných oplotení a v kontakte s lesným masívom  osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna:  pre rodinný dom 600 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,25

- index prírodnej plochy:   0,60

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara : zo strany Matúšovej situovanie objektov dané prednou hranou objektov na susedných parcelách súbežne s uličnou čiarou, odsadiť od cesty tak, aby boli vytvárané  predzáhradky s  okrasnou zeleňou. V priestore novonavrhnutej odbočky tzv. ”Záhradková” situovanie objektov len rodinných domov súbežne s uličnou čiarou a odsadiť tak, aby boli vytvárané predzáhradky s okrasnou zeleňou

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: v priestore novonavrhnutej odbočky tzv. Záhradkovej k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

SEKTOR Č. 5 - 44/4

Vymedzenie sektora:

Sektor je ohraničený vysokým listnatým porastom okolo celej jeho hranice.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- prípustná funkcia: technická vybavenosť – areál vodného zdroja a jeho ochranných pásiem zachovať, udržiavať a rekultivovať areál vodojemu

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť okrem stavebnej činnosti spojenej s funkciou vodojemu.

- stavebná činnosť povolená: údržba

- index zastavanej plochy : Nemeniť súčasný stav

- index prírodnej plochy  :  Nemeniť súčasný stav

- doprava a technická infraštruktúra: plocha technickej vybavenosti – vodojem

SEKTOR Č. 5 – 44/5

Vymedzenie sektora:

Mlynská dolina, zo severnej strany tenisovým areálom, z južnej strany záhradami a sektorom 5-11/2

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- prípustná funkcia:  zeleň (zachovať, udržiavať a kultivovať  zeleň)

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť okrem udržiavacích prác na existujúcich objektoch.

- stavebná činnosť povolená: údržba

- index zastavanej plochy : 0

- index prírodnej plochy  :  1

- doprava a technická infraštruktúra: rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti ( vodovod 2x DN 1200, štôlňa, objekty)

SEKTOR Č. 6 - 44/6

Vymedzenie:

Areál Slovenského národného archívu občianskej vybavenosti  č.16.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. Reprofilácia funkcie občianska vybavenosť na bývanie.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,60

- zeleň: zazeleniť areál SNA vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách v súbežnej línii s Drotárskou ulicou a ku komunikácii k amfiteátru založiť alej stromoradia ako priestorového prvku pre eliminovanie veternosti.

## SEKTOR Č. 6 - 44/7

Vymedzenie:

Sektor je vymedzený zo západnej strany Drotárskou cestou, zo severnej, východnej a južnej strany areálmi IBV, SNA - Slov. nár. archívu, amfiteátra a školy pre sluchovo postihnuté deti.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- vybudovať objekty základnej občianskej vybavenosti miestneho významu, menšie prevádzky základnej občianskej vybavenosti vhodne situovať v rámci bytových domov.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u bytových domov združovanie sekcií bytových domov, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, bytový dom 2000m2, objekt občianskej vybavenosti 2000 m2

maximálna : pre rodinný dom 1000 m2, bytový dom 2000m2 , objekt občianskej vybavenosti 2000 m2,

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia u bytových domov, 3 nadzemné podlažia u objektov občianskej vybavenosti, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, pri všetkých typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie pre rodinný dom a 2 podzemné podlažia pre bytový dom a objekt občianskej vybavenosti vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách, v súbežnej línií s Drotárskou ulicou a ku komunikácii k amfiteátru založiť alej stromoradia ako priestorového prvku pre eliminovanie veternosti, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

Rezervovať územie pre  - trafostanicu T1.

## SEKTOR  Č. 6 - 44/8

Vymedzenie:

Tvorí ho areál školy pre sluchovo postihnuté deti, ktorý sa zo západnej strany dotýka Drotárskej cesty.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. Reprofilácia funkcie občianska vybavenosť na bývanie.

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť okrem udržiavacích prác na existujúcich objektoch, provizórne a dočasné objekty, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava na existujúcich objektoch

- index zastavanej plochy: 0,40

- index prírodnej plochy:  0,40

- maximálna podlažnosť: stabilizované územie, pre občianskej vybavenosti 3 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie

- zeleň: v súbežnej línií s Drotárskou ulicou založiť alej stromoradia ako priestorového prvku pre   eliminovanie veternosti, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami, dobudovať a rešpektovať interakčné línie a interakčné prvky, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách

## SEKTOR  Č. 6 - 44/9

Vymedzenie:

Areál nachádzajúci sa na hrebeni Machnáča vymedzený Drotárskou cestou, komunikáciou k amfiteátru a hranicou pozemku smerom k Búdkovej a susednému areálu VŠVU.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. Reprofilácia funkcie občianska vybavenosť na bývanie.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom, rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u bytových domov združovanie sekcií bytových domov, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna:  pre  rodinný dom 1000 m2, bytový dom 1500 m2 a objekt občianskej vybavenosti 1500 m2

maximálna: pre rodinný dom 1500 m2, bytový dom 2000 m2 a objekt občianskej vybavenosti 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia u bytových domov  a objektov občianskej vybavenosti, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: rešpektovať chránený areál Gaštanová záhrada (IV. stupeň ochrany). Spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách, výsadbou aleje stromoradia ku Drotárskej a ku komunikácii k amfiteátru eliminovať nepriaznivé panoramatické pôsobenie objektu. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra : predĺžiť komunikáciu Na stráni zaradenú do funkčnej triedy C3 kategórie MO7/30. K územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu.

## SEKTOR  Č. 6 - 44/10

Vymedzenie:

Areál amfiteátra situovaný na severnom svahu Bubnovky v terénnej mulde. Pozemok z východnej časti ohraničený masívom vzrastlej zelene (CHPP).

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: bývanie, výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna:  nestanovuje sa

maximálna: nestanovuje sa

- index zastavanej plochy: 0,80

- index prírodnej plochy: 0,10

- maximálna podlažnosť :  pre objekt občianskej vybavenosti 4 nadzemné podlažia, plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a  maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej    dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra : rekonštrukcia križovatky Matúšova ul. Lovinského ul.

## SEKTOR  Č. 6 - 44/12

Vymedzenie:

Areál VŠVU ohraničený Drotárskou cestou, spoločnou hranicou s areálom SUZ MV SR a skupinou RD na Drotárskej ulici.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. Reprofilácia funkcie občianska vybavenosť na bývanie.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, združovanie sekcii, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna a maximálna: 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,55

- podlažnosť :  objekt občianskej vybavenosti 4 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia, alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách, v súbežnej línií s Drotárskou ulicou založiť alej stromoradia ako priestorového prvku pre eliminovanie veternosti, s cieľom eliminácie negatívnych diaľkových pohľadov - zeleňou vytvoriť jestvujúcej zástavbe podnož, areál VŠVU zazeleniť vysokou zeleňou, vzrastlú zeleň prepojiť so zeleňou vo vedľajšom sektore

SEKTOR  Č. 7 - 11/4

Vymedzenie:

Nachádza sa v hĺbke územia v "treťom pláne" pri Drotárskej ceste. Zo západnej a južnej strany ju ohraničuje masív vyššieho listnatého porastu, z východnej strany sektor č. 7-11/5

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- neprípustné funkcie: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie, budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom a osadzovanie bránok – výpustov do lesa

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 1000 m2

maximálna: pre rodinný dom 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,68

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej    dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách, v ochrannom pásme 15 m od vzrastlého listnatého porastu neumiestňovať stavebnú činnosť ani zariadenie staveniska. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

## SEKTOR Č. 7 - 11/5

Vymedzenie:

Nachádza sa v hĺbke územia v "druhom pláne" pri Drotárskej ceste, zo západnej strany ju ohraničuje sektor č. 7-11/4 a z východnej strany sektor č. 7-11/8.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom ani osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavená úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 1000 m2

maximálna: pre rodinný dom 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,68

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, v ochrannom pásme 15 m od vzrastlého listnatého porastu neumiestňovať  stavebnú činnosť ani zariadenie staveniska, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

## SEKTOR  Č. 7 - 11/6

Vymedzenie:

Z východnej strany tvorí hranicu Drotárska cesta. Zo západnej strany tvorí hranicu súvislý stromový porast.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom – súčasný stav, rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre bytový dom nestanovuje sa – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre bytový dom sa nestanovuje- stabilizovaná zástavba,

pre rodinný dom 1000 m2,

- index zastavanej plochy: 0,28

- index prírodnej plochy: 0,45

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia u bytových domov, 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, pri obidvoch typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov,   zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami,  zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených  plochách

## SEKTOR  Č. 7 - 11/7

Vymedzenie:

Je totožné s hranicou vyššieho súvislého porastu. Prebieha ako jazyk spadajúci od Drotárskej cesty k Mlynskej doline.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- prípustná funkcia:  zeleň (zachovať, udržiavať a kultivovať  zeleň).

- neprípustný spôsob zástavby: akákoľvek stavebná činnosť

- index zastavanej plochy: 0

- index prírodnej plochy  :  1

- zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami,  zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených  plochách

## SEKTOR Č. 7 - 11/8

Vymedzenie:

Z východnej strany tvorí hranicu Drotárska cesta. Sektor vytvárajú záhrady v "prvom pláne" pri Drotárskej ceste, zo západnej strany sektor č.7-11/5

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci, bytový dom len v polohe dotyku s Drotárskou cestou.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna:  rodinný dom 1000 m2, bytový dom  len pri Drotárskej ceste 1500 m2

maximálna: rodinný dom 1500 m2, bytový dom len pri Drotárskej ceste 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,68

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia u rodinných domov a 4 u bytových domov plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: bytový dom umiestniť len v polohe pri Drotárskej ceste v max. vzdialenosti  do 30 m od osi cesty, tak, aby bola medzi cestou a BD predzáhradka, v ostatnej rozlohe sektora len RD SS.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami,

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

Rezervovať územie pre  - trafostanicu T3

## SEKTOR Č. 7 - 11/9

Vymedzenie:

Sektor sa nachádza v druhom pláne nad Slávičím údolím, zo severu je ohraničený súvislým stromovým porastom a z východu produkčnými záhradami.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty radová a kobercová zástavba, budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom a osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 1000 m2

maximálna: pre rodinný dom 1500 m2

- index zastavanej plochy : 0,20

- index prírodnej plochy :  0,68

- maximálna podlažnosť : 2 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, v ochrannom pásme 15 m od vzrastlého listnatého porastu neumiestňovať  stavebnú činnosť, ani zariadenie staveniska, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

## SEKTOR Č. 7 - 11/10

## Vymedzenie:

Ulicou Slávičie údolie, časťou ul. Korabinského, zo severu sektormi 7-11/9, 7-11/12 a z východu sektorom 7-11/21.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: bytový dom len pri vyústení ulice Slávičie údolie do Mlynskej doliny , rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u bytových domov združovanie sekcií bytových domov, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre  rodinný dom 600 m2, bytový dom len pri vyústení ul. Slávičie údolie

do Mlynskej doliny 2000 m2 a objekt občianskej vybavenosti 2000 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, bytový dom podľa stavebnej čiary 2000 m2  a objekt občianskej vybavenosti podľa stavebnej čiary 3500 m2

- index zastavanej plochy: 0,28

- index prírodnej plochy: 0,60

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia pre bytový dom a objekt občianskej vybavenosti umiestnených podľa stavebnej čiary len v nástupnom priestore do ul. Slávičie údolie od Mlynskej doliny, 2 nadzemné podlažia u ostatných objektov, pri všetkých typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie pre rodinné domy a 2 podzemné podlažia pre bytový dom a objekt občianskej vybavenosti vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: situovanie bytového domu a objekt občianskej vybavenosti len v nástupnom priestore od Mlynskej doliny do ul. Slávičieho údolia vo vzdialenosti max. 250 m od osi rýchlostnej komunikácie, v ostatnej ploche sektora len rodinný dom samostatne stojaci

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, v ochrannom pásme 15 m od vzrastlého listnatého porastu neumiestňovať žiadnu stavebnú činnosť, ani zariadenie staveniska a dodržať nezastaviteľnosť ochranného pásma 50 m od osi rýchlostnej komunikácie Mlynská dolina do územia, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

Rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Slávičie údolie pre vedenie trolejbusovej MHD. Komunikácia Slávičie údolie je funkčnej triedy C2 kategória MO 8/40. Rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti pozdĺž ul. Slávičie údolie, križovanie s ul. Mlynská dolina a Hrebendova ul.

## SEKTOR Č. 7 - 11/11

Vymedzenie:

Mlynskou dolinou, pásmom vyššej vzrastlej zelene a z juhovýchodu sektorom 7-11/10.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: bývanie, výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu. Reprofilácia funkcie občianska vybavenosť na bývanie.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty budovanie plných oplotení v kontakte s lesným masívom a osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre objekt občianskej vybavenosti 1500 m2

maximálna: pre objekt občianskej vybavenosti 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy:   0,50

- maximálna podlažnosť: 3 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou, v ochrannom pásme 15 m od vzrastlého listnatého porastu neumiestňovať stavebnú činnosť ani zariadenie staveniska, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 50 m od osi rýchlostnej komunikácie Mlynská dolina do územia zóny, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma vedení technickej vybavenosti pozdĺž ul.  Mlynská dolina

## SEKTOR Č. 7 - 11/12

Vymedzenie:

Územie je ohraničené zo severu sektorom 7-11/9, z východu sektorom 7-11/17, zo západu sektorom 7-11/10 a z juhu sektorom 7-11/21.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: 800 m2, len  v západnej časti sektoru 600 m2

maximálna: 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,65

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

## SEKTOR Č. 7 - 11/17

Vymedzenie:

Územie je ohraničené Drotárskou cestou zo severu, Prvosienkovou, Korabinského, zo západu sektorom 7-11/12 a 7-11/21.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: 600 m2

maximálna: 1000 m2

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,50

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- stavebná čiara: zo strany Drotárskej ulice situovanie rodinných domov dané prednou hranou objektov na susedných parcelách

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru  k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu

## SEKTOR  Č. 7 - 11/18

Vymedzenie:

Ulicami Drotárskou, Korabinského a Mozartovou, zo západnej strany je hranica tohto sektoru vedená hranicami vnútorných drobných záhrad sektor č. 7 - 11/21

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba,  novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: 1800 m2

maximálna: 2000 m2

- index zastavanej plochy : 0,30

- index prírodnej plochy  :  0,60

- maximálna podlažnosť: 4 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 2 podzemné podlažia vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované.

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

## SEKTOR Č. 7 - 11/21

Vymedzenie:

Územie je ohraničené Slávičím údolím, z východu novou výstavbou KBV, zo severu sektorom 7-11/12.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: 600 m2

maximálna:1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,65

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania.

Rezervovať územie pre - trafostanicu T4.

SEKTOR Č. 8 - 44/11

Vymedzenie sektora:

Severovýchodný svah v kontakte s amfiteátrom, Búdkovou cestou a z južnej strany susedí so sektorom č. 8-44/13.s Horským parkom. Parcely mimo masívu zelene využívané pre záhradkárske účely.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, budovanie plných oplotení, v kontakte s lesným masívom ani osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba,

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre objekt občianskej vybavenosti 1500 m2

maximálna: pre rodinný dom  2000 m2 a objekt občianskej vybavenosti 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,25

- index prírodnej plochy: 0,65

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: rešpektovať chránený areál Gaštanová záhrada (IV. stupeň ochrany). Spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, dodržať nezastavateľnosť plochy verejnej zelene  zachovať, udržiavať a kultivovať verejnú zeleň, dodržať nezastavateľnosť ochranného pásma 15 m od vzrastlého listnatého porastu, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania. Rekonštrukcia križovatky ul. Matúšova – Lovinského.

SEKTOR Č. 8 - 44/13

Vymedzenie sektora: hranica sektoru

Hranicu sektoru tvorí Búdková cesta, zo severu masív zelene vedľa amfiteátra, v hornej časti areály bývalej odborovej školy a VŠVU.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývanie: rodinný dom samostatne stojaci, bytový dom

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, budovanie plných oplotení, v kontakte s lesným masívom, osadzovanie bránok – výpustov do lesa, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2, pre bytový dom 1500 m2

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2, pre bytový dom 2000 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy: 0,70

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia u rodinných domov, 4 nadzemné podlažia u bytových domov, 2 nadzemné podlažia u objektov občianskej vybavenosti, pri všetkých typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, v ochrannom pásme 15 m od vzrastlého listnatého porastu neumiestňovať žiadnu stavebnú činnosť, ani zariadenie staveniska, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami. Pri umiestňovaní stavieb v blízkosti lesa je potrebné vyjadrenie orgánu ochrany lesa – OÚ Bratislava I, odbor PPLH.

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy D1 a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na komunikačnú sieť sprístupniť zjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia trasovania. Predĺženie komunikácie Na stráni zaradenej do funkčnej triedy C3, kategórie MO 7/30.

Rezervovať  územie pre - trafostanicu T2.

SEKTOR Č. 8 - 44/14

Vymedzenie sektora:

Územie, ktoré hraničí zo severozápadu so sektorom č. 6-44/12 a z ostatných strán so sektorom č. 8-44/15.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: 1000 m2

maximálna: 1500 m2

- index zastavanej plochy: 0,20

- index prírodnej plochy:   0,70

- maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia  plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zazeleniť vysokou vzrastlou zeleňou na vymedzených nezastaviteľných plochách, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Predĺženie komunikácie Na stráni zaradenej do funkčnej triedy C3, kategórie MO 7/30.

SEKTOR Č. 8 - 44/15

Vymedzenie sektora:

Sektor vymedzený Drotárskou cestou, Búdkovou cestou a hranicou areálu VŠVU a ulicou Na stráni.

Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia:

- funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné prostredie, malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, stavby uránového priemyslu.

- typologický druh zástavby pre funkciu bývania: bytový dom – súčasný stav, rodinný dom samostatne stojaci.

- neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, u bytových domov združovanie sekcií bytových domov, u rodinných domov radová a kobercová zástavba, nepriehľadné oplotenie

- stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava a prestavba, pre rodinný dom aj novostavba

- výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy:

minimálna: pre rodinný dom 600 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

maximálna: pre rodinný dom 1000 m2,

pre bytový dom sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- index zastavanej plochy: 0,30

- index prírodnej plochy: 0,40

- maximálna podlažnosť:  2 nadzemné podlažia  u rodinných domov, 4 nadzemné podlažia pre objekty občianskej vybavenosti, pri oboch typoch zástavby plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie a maximálne 1 podzemné podlažie u pre rodinné domy aj objekty OV vnímateľné nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované,

pre bytové domy sa nestanovuje – stabilizovaná zástavba

- zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie stavby, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami

- doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie a technickej infraštruktúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Výhľadové prepojenie komunikácie Na stráni medzi sektormi 8-44/14, 8-44/15.

II. Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú tieto:

- Plocha technickej vybavenosti – vodojem umiestnený v sektore 2 - 10/26

- Plocha technickej vybavenosti – vodojem  umiestnený v sektore 5 - 44/4

- Meniareň trakčného napätia umiestnená v sektore 1 - 10/4

- Trafostanica T1 umiestnená v sektore 6 - 44/7

- Trafostanica T2 umiestnená v sektore 8 - 44/13

- Trafostanica T3 umiestnená v sektore 7 - 11/8

- Trafostanica T4 umiestnená v sektore 7 - 11/21

- Plochy vymedzené dopravnými stavbami zaradenými do funkčnej triedy C1,C2,C3